Tandoor-Brennstoff

Der Tandoor braucht eine bestimmte Art von Brennstoff, um ihn zu Zündung. Der am besten geeignete Brennstoff für den Tandoor ist Hartholz, das sich durch eine starke Wärmeabgabe auszeichnet: Eiche, Esche, Birke, Hainbuche.

Holz von Obstbäumen, wie Apfel oder Kirsche, kann dem Tandoor hinzugefügt werden, um den Speisen ein einzigartiges Aroma und einen besonderen Geschmack zu verleihen.

Die Verwendung von Nadelbäumen zum Anzünden des Tandoor ist streng verboten. Sie enthalten viel Harz, das beim Verbrennen einen unangenehmen Geruch verströmt. Das Harz dringt in die Lebensmittel ein und setzt sich an den Wänden des Ofens ab.

Die wichtigste Regel ist, dass das Holz trocken sein muss.

Regeln für erste Zündung.

Der Tandoor erfordert eine sorgfältige und kompetente erste Zündung. Die wichtigste Regel ist eine allmähliche Erhöhung der Temperatur.

Beim ersten Anzünden sollte der Tandoor gleichmäßig beheizt werden. Sobald die Wände gut erhitzt und verbrannt sind, entstehen an ihnen Hitzesäume, die dünnen Rissen ähneln. Der Tandoor "atmet" dann durch sie hindurch. Die Hitzefugen schützen den Tandoor vor Rissen und Verformungen beim Erhitzen und Abkühlen.

- Stellen Sie sicher, dass der Platz absolut feuerfest ist, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.

- Stellen Sie den Tandoor auf eine ebene Fläche.

- Legen Sie zuerst kleine Holzstücke (Holzspäne) ein, etwa 1/3 des Volumens.

- Nach dem Anzünden des Holzes schließen Sie den großen Deckel und lassen die kleinen Deckel und den Lufteinzug offen.

-Gleichmäßig und auf kleiner Flamme mindestens 30-40 Minuten lang erhitzen. Unser Ziel ist es, die Wände und den Boden des Tandoor gut zu erhitzen, und erst dann können wir damit beginnen, das Feuer langsam bis zur Kehle zu erhöhen, indem wir die Menge des Brennholzes vergrößern.

- Fügen Sie weiteres Holz hinzu und achten Sie darauf, dass das Feuer nicht zu hoch über den Hals steigt.

(Empfehlung - wenn der Tandoor weiterverwendet wird, sollte die Flamme nicht höher als 15-25 cm vom Hals entfernt sein; der Hauptzweck besteht darin, den Tandoor auf Betriebstemperatur zu bringen).

- Der Tandoor wird zuerst innen schwarz und dann weiß, wenn er heiß genug ist, um mit dem Garen zu beginnen.

(Empfehlung: Der Tandoor verfügt über ein eingebautes Thermometer, mit dem Sie die richtige Temperatur für jedes Produkt je nach Geschmacksvorlieben ermitteln können).

- Bei Bedarf kann die Holzkohle mit einer Schaufel und einem Schürhaken durch der Lufteinzug entfernt werden.

(Empfehlung - die Holzkohle kann im Tandoor schwelen gelassen werden (gleichmäßig verteilt, damit der Tandoor die Hitze länger hält).

- Wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist, schließen Sie die Lufteinzug und den kleine Deckel - der Tandoor ist bereit zum Kochen.

Übliche Zündung.

- Legen Sie trockenes Holz ein, das etwa 2/3 des Volumens des Tandoor ausmacht, öffnen Sie die Lufteinzug und den oberen kleine Deckel.

- Zünden Sie das Holz an und stellen Sie die Brennintensität im unteren Teil des Tandoor mit Hilfe der Lufteinzug ein.

(Empfehlung - die Höhe der Flamme über dem Hals des Tandoor so einstellen, dass sie nicht mehr als 15-25 cm über den Tandoor ragt).

- Es dauert in der Regel 45-120 Minuten (je nach Größe des Tandoor und Qualität des Holzes), bis die Betriebstemperatur erreicht ist.

- Es ist erlaubt, den Tandoor während des Garvorgangs auf die gewünschte Temperatur zu erhitzen (wenn sich keine Lebensmittel darin befinden)

- Es ist strengstens untersagt, Wasser in den Tandoor zu leiten. Der Tandoor muss natürlich abkühlen.

Verwendung des Tandoor im Winter

Die Größe, die Dicke und das Gewichtsverhältnis des Tandoor wurden experimentell so bestimmt, dass er auch im Winter und bei niedrigen Temperaturen verwendet werden kann.

- Wenn Sie den Tandoor im Winter benutzen, beachten Sie die Regeln für die erste Zündung des Tandoor - eine allmähliche Erhöhung der Temperatur.

Wärmenähte sind wichtige Bestandteile des Tandoor.

Alle Tandoors aus natürlicher, umweltfreundlicher Schamotte kriegen beim ersten Anzünden Wärmenähte (Risse).

Sie sind notwendig für die "Arbeit" des Produkts, das hohen Temperaturen ausgesetzt ist. Dank der thermischen Nähte "atmet" Tandoor und kann seine Funktionen voll erfüllen.  Dank des stabilen Metallrahmens stören diese thermischen Nähte nicht die Funktionalität des Tandoor, beeinträchtigen nicht den Transport und die Exposition gegenüber hohen Temperaturen. Form, Größe und Anzahl der thermischen Nähte werden zufällig gebildet und können völlig unterschiedlich sein. Wenn die Temperatur steigt, dehnen sich die Nähte aus und werden beim Abkühlen fast unsichtbar.

(Empfehlung: Befolgen Sie die erste Zündregel, um die Anzahl und Größe der Wärmenähte zu reduzieren).

Achtung! Wärmenähte sind bei der Verwendung von natürlichem, umweltfreundlichem Schamott im Produktionsprozess unvermeidbar!

Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Tandoor nicht unter Bäumen oder in geschlossenen Räumen, die nicht mit einem speziellen hitzebeständigen Rauchabzug gemäß den Brandschutzvorschriften ausgestattet sind.

- Beachten Sie beim Aufstellen des Tandoor die Brandschutzvorschriften, es dürfen keine leicht entzündlichen oder explosiven Stoffe in der Nähe des Tandoor platziert werden.

- Lassen Sie den Tandoor nicht unbeaufsichtigt, wenn er in Betrieb ist,

- Lassen Sie Kinder oder Haustiere nicht unbeaufsichtigt in der Nähe des Tandoor.

- Um die Gefahr von Verbrennungen bei der Arbeit mit dem Tandoor zu vermeiden, tragen Sie hitzebeständige Handschuhe oder Stulpen, seien Sie immer vorsichtig, wenn Sie Metallteile des heißen Tandoor berühren, und auch wenn Sie erhitztes Bratzubehör herausnehmen, stellen Sie keine erhitzten Gegenstände auf oder in die Nähe von brennbaren Oberflächen

- lehnen Sie sich beim Befeuern des Tandoor nicht in die Nähe des Halses des Tandoor.

- Es ist strengstens untersagt, den Tandoor mit wasser zu löschen. Der Tandoor muss auf natürliche Weise abkühlen.

- Nach dem Erhitzen des Tandoor darf er nicht mehr bewegt werden. warten Sie mit der Lagerung, bis er abgekühlt ist.

Wartungshinweise für den Tandoor

- Reinigen Sie Tandoor durch der Lufteinzug, nachdem der Tandoor abgekühlt ist.

- Ein Wort der Warnung! Verwenden Sie kein Wasser oder Haushaltsreiniger, um das Innere des Tandoor zu reinigen. Alle Tandoors der Marke Grand Tandyr haben eine selbstreinigende Eigenschaft - bei eine erneute Zündung werden die Fett- und Ruß Reste ausgebrannt.

- Alle Tandoors der Marke Grand Tandyr sind mit einer hitzebeständigen Glasur überzogen, daher kann die Außenfläche bei Bedarf mit Wasser abgewischt werden

- starker Niederschlag auf dem beheizten Tandoor ist nicht erwünscht

- bei niedrigen Temperaturen sollten Sie jedes Mal Regeln für erste Zündung des Tandoor beachten.

- Achten Sie im Winter darauf, dass der Tandoor nicht an den Wärmenähte nass wird, da ein plötzlicher Temperaturabfall den Tandoor beschädigen kann.

- Achten Sie besonders auf die Metallteile des Tandoor. Direkte Einwirkung von Regenwasser kann zu Korrosion des Metalls führen.

Garantie

Die Garantie beträgt 12 Monate, sofern die Regeln für den Betrieb, die Pflege und die Lagerung des Produkts beachtet werden. Erstreckt sich auf nicht-mechanische Schäden (Fabrikationsfehler)

Garantiefall

- Der Fall, dass der Tandoor seine Grundfunktion - das Kochen - nicht erfüllen kann

- Schäden an der Keramik, die mit der vollen Nutzung des Tandoor nicht vereinbar sind,

- Schäden an den Metallkanten, die es unmöglich machen, die Keramikteile des Tandoor zu halten.

Nicht-Garantie-Fälle

- Abplatzen der Keramik während des Gebrauchs

-Korrosion an der Metallverkleidung

- Veränderung des Farbtons der Tandoor wände

- Unfallschäden, die durch das Verschulden des Käufers verursacht wurden, oder Schäden, die durch Unachtsamkeit bei Benutzung entstanden sind (mechanische Stöße, falscher Transport, falscher Benutzung der Keramikelemente des Tandoor), Schäden, die durch Naturkatastrophen (Naturereignisse) verursacht wurden.

Garantieverpflichtung:

Die Firma Grand Tandir Company bietet eine Garantiereparatur oder einen Ersatz des keramischen Tandoor an, wenn ein Garantiefall während des Gebrauchs auftritt, mit Ausnahme von Fällen vorsätzlicher Beschädigung und Fällen, die aufgrund von Verstößen gegen die Betriebs- und Wartungsregeln entstanden sind.

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens.

Bei Einhaltung aller Regeln und Empfehlungen für Gebrauch, Pflege und Lagerung ist die Lebensdauer unbegrenzt.